消防計画

本計画は大規模地震対策特別措置法第８条に基づく地震対策にも適用するものとする。

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　の防火管理について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び生命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画に定めた事項については　　　　　　　に勤務等し、出入りするすべての者に適用するものとする。

（管理権原者及び防火管理者の権限及び業務）

第３条　管理権原者は　　　　　　　の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つものを防火管理者として選任して防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　防火上の不備や消防設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

５　防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限をもって次の業務を行うものとする。

⑴　消防計画の作成（変更）

⑵　消火、通報、避難誘導及び防災の訓練の実施

⑶　建築物、火気使用設備器具等、（危険物施設）の自主点検の実施及び監督

⑷　消防用設備等の点検、整備の実施及び不備欠陥事項の改修促進

⑸　火気の使用又は取扱いに関する指導監督

⑹　非常口、避難経路の適正管理

⑺　防火、防災教育の実施

⑻　改装等の工事場所における火気使用制限又は立会い

⑼　管理権原者に対する防火管理上の助言及び報告

⑽　収容人員の適正管理

⑾　その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告、連絡）

第４条　管理権原者及び防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

⑴　防火管理者の選解任

⑵　消防計画の提出（変更の都度）

⑶　建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続

⑷　消防用設備等の点検結果の報告手続等

⑸　火災予防上必要な点検、検査の指導の要請

⑹　防火、防災教育訓練指導の要請

⑺　自衛消防訓練等通知書の提出

⑻　その他法令に基づく報告及び防火管理について必要事項

（防災自主点検）

第５条　防火管理者及び防火担当責任者並びに火元責任者等は、建物、火気使用設備器具、消防用設備等、（危険物施設）その他について次により定期点検を実施するものとする。

２　防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は別表1によるとともに従業員等に周知すること。

３　火災予防上の自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて別表３の１、３の２に基づき担当者が実施する。防火管理者は、定期的に自主検査の実施状況を確認するものとする。

４　防火担当責任者は、消防用設備等の法定点検のほか、自主点検を別表３の３に基づき、

月・　　月の年2回実施する。

５　建物、防火、避難施設（共有部分）の検査は、建物所有者が実施する。

（消防用設備等の法定点検）

第６条　消防用設備等の法定点検は　　　　　　　　に委託して別表２により行う。

防火管理者は点検実施に立ち会うものとする。

（点検検査結果の記録と報告）

第７条　自主点検、自主検査及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。ただし、不備、欠陥がある場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

２　防火管理者は、報告された内容で不備、欠陥がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。改修及び予算措置に時間のかかるものについては管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

（火災予防上の遵守事項）

第８条　火災予防のためすべてのものは、次の事項を遵守しなければならない。

⑴　火気使用設備器具は、使用する前及び使用後は必ず点検し安全を確認すること。

⑵　火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓をしておくこと。

⑶　（退社・閉店等）時には、灰皿、吸い殻の始末を完全にすること。

⑷　廊下、階段、通路など避難のために使用する施設には避難の妨害となる設備を設け、または物品を置かないこと。

また、避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるようにしておくこと。

⑸　危険物品は持ち込まない、持ち込ませないこと。

⑹　建物の外周部及び敷地内には段ボール箱等の可燃物を放置しないとともに倉庫等は常に施錠しておき、終業時には各部屋の施錠を行う等放火防止対策を行うこと。

⑺　建物内で工事を行う者は、火気管理等について防火管理者又は防火担当責任者の指示を受けて行うこと。

⑻　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立すること。

⑼　次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

ア　指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき

イ　各種火気設備器具を新設又は増設するとき

ウ　危険物等を使用するとき

⑽　防火管理者は、次の事項について指定または制限することができる。
　　ア　喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

イ　火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

ウ　危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

（自衛消防の組織と任務分担）

第９条　自衛消防組織の編成（南海トラフ地震臨時情報、津波警報等発令時の組織を含む）は、別表４の任務分担により自衛消防組織を編成するとともに従業員に周知する。

（自衛消防活動）

第10条　消火、通報、避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動する。

⑴　通報、連絡

ア　火災が発生したときには、各通報連絡担当又は火災を発見した者は１１９番通報及び内線電話等により防火管理者等に火災の状況を通報するとともに、周囲の者に連絡する。

イ　通報連絡係は消防機関へ通報するとともに、放送設備等により出火場所や消火、避難誘導などを指示する。

ウ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、別表６の緊急連絡先一覧表により、管理権原者及び防火管理者へ連絡する。

⑵　初期消火

初期消火係は出火場所に急行し、（消火器）、（屋内消火栓設備）を用い、積極的に初期消火活動を行う。

⑶　避難誘導

ア　避難誘導係は、別表５の避難経路図に基づいて避難誘導する。

イ　携帯拡声器等を活用、曲がり角などには誘導員を配置し誘導する。

ウ　避難誘導係は、負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。

エ　逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。

⑷　応急救護

ア　応急救護係は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

イ　応急救護係は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。

（防火管理業務の一部委託）　（委託していない場合は削除する。）

第11条　夜間及び休日の防火管理体制は、次の方式により委託するものとする。

⑴　（常駐・巡回・遠隔移報）方式

⑵　受託者の住所及び氏名・所属会社

| 住所（会社名） |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |

⑶　受託者の行う防火管理業務の範囲

ア　火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

イ　火災が発生した場合の初動措置（初期消火及び通報連絡）

⑷　受託者の行う防火管理業務の方法

ア　現場確認要員の待機場所

イ　到着所要時分、約　　分以内

常駐及び巡回方式の場合、常駐人員　　名・巡回時間　　　回　　　時間

ウ　委託する区域　　全　域・（　　　　　　　　　　　　　　）

エ　委託する時間帯　　時　　　分～　　時　　　分

（日常の地震対策）

第12条　日常の地震対策を実施する責任者は　　　　　　　　　　とし、災害を予防するため次の事項を実施する。

⑴　ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

⑵　窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

⑶　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

⑷　（危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。）

２　地震時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに、定期的に点検整備を実施する。

備蓄品目　　　　備蓄場所

⑴　飲料水

⑵　非常食

⑶　医薬品

⑷　懐中電灯

⑸　携帯ラジオ

⑹　携帯用拡声器

（地震後の安全措置）

第13条　地震発災後の安全措置として出火防止対策に万全を期すとともに、次の事項を実施する。

⑴　火気設備器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止または電源遮断を行い、各

火元責任者はその状況を確認する。

⑵　地震発生直後は、自分自身の安全を守ることを第一とする。

⑶　地震動終了後、防火担当責任者は、二次災害を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し異常が認められた場合は応急措置を行う。

⑷　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

（地震時の活動）

第14条　地震時の活動は、日常の自衛消防活動によるほか、次の事項について行う。

⑴　情報収集

通報連絡係は、次のことを行う。

ア　テレビ、ラジオ及び防災無線などにより、情報の収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、必要な情報は建物内にいる者全員に知らせる。

⑵　避難誘導等

避難誘導係は、建物内にいる者等の混乱防止に努め、次のことを行う。

ア　建物内にいる者等を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、柱の回りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

イ　避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

ウ　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

エ　避難誘導は、先頭と最後尾等に避難誘導担当を配置して行う。

オ　避難には､車両等を使用せず全員徒歩とする。

⑶　津波警報発令時の対応（津波避難対象地区）

津波警報が発令されたら、ただちにその旨を建物内にいる者全員に知らせ、避難場所に誘導する。

（南海トラフ地震臨時情報等が発令された時の対応措置）

第15条　南海トラフ地震臨時情報、津波警報等が発令された時は、自衛消防隊は別表４に定める任務を行うほか、対応措置として次のことを行う。

⑴　南海トラフ地震臨時情報等が発令された場合は、防災準備行動を始める。

⑵　南海トラフ地震臨時情報等の発令時における営業は原則として中止する。

⑶　南海トラフ地震臨時情報等の発令時の伝達は、まず全従業員へ放送設設備等により知らせた後、建物内にいる者全員に情報の伝達をするものとし、伝達時期は各階の避難誘導係が配置についた後とする。

⑷　地震による被害の防止措置

ア　地震により、火災発生のおそれのある火気設備器具は、原則として使用を中止し、やむを得ず使用する場合は最小限とする。

イ　被害防止措置として、窓ガラス等の破損、散乱防止措置を行う。照明器具､ロッカー書棚、ＯＡ機器、物品などの転倒、落下防止措置を行う。

（防災教育等）

第16条　防火管理者等は次により防災教育等を行うものとする。

⑴　全員に対する教育は、年（１・２）回実施するものとする。

⑵新入社員に対する教育は、入社時期に実施するものとする。

２　防災教育の内容は、次によるものとする。

⑴　消防計画の周知徹底

⑵　火災予防上の遵守事項

⑶　防火管理上の各社員の任務及び責任の周知徹底

⑷　その他火災予防上必要な事項

３　地震防災上必要な教育、広報の実施

⑴　大規模地震対策特別措置法及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の趣旨及び地震、津波知識の教育

⑵　南海トラフ地震臨時情報、津波警報等発令時の情報収集と伝達方法の教育及び広報の研修

⑶　消防用設備器具等取扱いに関する教育

⑷　来客等の避難誘導方法の教育

⑸　火災予防事項の教育及び広報の研修

（訓練）

第17条　防火管理者は､次により訓練を行うものとする。

⑴　通報、消火、避難誘導を連携して行う「総合訓練」を　　月、　　月の年（１・２）回行うものとする。

＊部分訓練は　　月、　　月にそれぞれ行うものとする。

⑵　防災訓練は年１回以上行うものとする。

ア　南海トラフ地震臨時情報、津波警報等発令時の訓練

(ｱ)　公共機関が行う地震防災訓練に積極的に参加する

(ｲ)　南海トラフ地震臨時情報、津波警報等の情報伝達訓練の実施

(ｳ)　来客等の避難訓練の実施

(ｴ)　火気使用設備器具等の使用制限又は使用停止訓練の実施

(ｵ)　消防用設備器具等の使用訓練の実施

(ｶ)　その他必要な訓練の実施

＊防災訓練は、逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとするよう努める。

イ　地震発生時の訓練

南海トラフ地震臨時情報、津波警報等発令時の訓練を実施するほか、消火活動訓練を行う。

附　則

この消防計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。

＊添付書類

別表１　　　火災予防担当者及び日常の注意事項

別表２　　　消防法令に基づく消防用設備等点検計画

別表３の１　日常の自主検査表

別表３の２　定期的な自主検査表

別表３の３　消防用設備等自主検査表

別表４　　　自衛消防隊の編成と任務

別表５　　　・建物内の消防用設備等の設置状況図及び避難経路図

（各階ごとの平面図に消防用設備等の配置場所及び各部屋からの避難方向を

矢印で記入）

・施設の位置図

※「津波避難対象地区」にある対象物は、津波からの安全な避難場所明示

別表６　　　緊急連絡先一覧表

別表１　火災予防担当者及び日常の注意事項

防火管理者

|  | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- |
| １階 ２階 ３階 ４階 ５階 |  |  |

担当者の任務

防火管理者

・当該施設の防火管理業務の総括責任者

・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。

防火担当責任者

・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。

・防火管理者の補佐を行う。

火元責任者

・担当区域の火災予防について、自主点検チェック表などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。

別表２　消防法令に基づく消防用設備等点検計画

| 設備等名称 | 消火器、屋内(外)消火栓設備、スプリンクラー、泡(粉末)消火設備、自動火災報知設備、非常警報設備、非常放送設備、避難器具、誘導灯、消防機関へ通報する火災報知設備 （動力消防ポンプ、連結送水管） （ 上記の該当設備を囲む ） |
| --- | --- |
| 機器点検 | 月、 月 |
| 総合点検 | 月 |
| 点検実施者 | （点検業者名等） |

別表３の1　　　自主検査表（日常）　　　　　月

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通 路等の 物品 | ガス器 具のホ ースの 老 化 ・ 損 傷 | 電気器 具の配 線老化 ・損傷 | 火気設 備器具 の異常 の有無 | 吸い殻 の処理 | 物入れ 倉庫等 の施錠 確認 | 終業時 の火気 の確認 | その他 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表３の２　　　自主検査表（定期）

| 実施項目及び確認箇所 |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | （１）柱、はり、壁、床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | （２）天井 仕上材にはく離・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |
|  | （３）窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれ のある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
|  | （４）外壁・庇・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく離・落下のおそれのある ひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
| 避 難 施 設 | （１）避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | （２）階段 階段室に物品等が置かれていないか。 |  |
|  | （３）避難階の避難口 ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 ② 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の 障害物はないか。 |  |
| 火気設備器具 | （１）暖房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 （２）ガスストーブ、石油ストーブ ① 自動消火装置は適正に機能するか。 ② 周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | 電気器具 ① コードに亀裂、老化、損傷はないか。 ② タコ足の接続を行っていないか。 ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| その他 | 危険物 ① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか ③ 整理整頓、清掃状況は適正か。 |  |

| 検 査 実 施 日 | 検 査 実 施 者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 構造関係 |  | 防火管理者確認 |  |
| 年 月 日 | 避難関係 |  |  |  |
| 年 月 日 | 火気設備 |  |  |  |
| 年 月 日 | 電気設備 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |

別表３の３　　　消防用設備等自主点検チェック表

| 実施設備 | 確 認 箇 所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 ⑵ 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 ⑷ ホースに変形、損傷、老化等がなく内部に詰まりがないか。⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内(外)消火栓設備 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 ⑵ 扉は確実に開閉できるか。 ⑶ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 散水の障害はないか。 ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| 放 送 設 備 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、表示灯が正常に点灯しているか。 ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |
| 避 難 器 具 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ⑶ 開口部付近に物品が置かれ、開口部をふさいでいないか。 ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘 導 灯 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 ⑵ 誘導灯の周囲に、間仕切り、つい立て、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防機関へ通報する 火災報知設備 （ 年 月 日 実施） | ⑴ 本体の周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか。 ⑵ 本体に変形、腐食、操作部分の損傷等はないか。 ⑶ 遠隔起動装置の周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか。 ⑷ 遠隔起動装置に変形、腐食、操作部分の損傷等はないか。 |  |

| 検 査 実 施 者 氏 名 | 防 火 管 理 者 確 認 |
| --- | --- |

別表４　　　自衛消防隊の編成と任務

自衛消防隊長　　　　　　　　　　（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。）

自衛消防隊副隊長　　　　　　　　（隊長を補佐し､隊長が不在時は、その任務を代行する。）

地区隊長　（担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長への報告連絡を行う。）

自衛消防隊の編成

１階　　地区隊長　　　　　　　通報連絡係

初期消火係

避難誘導係

応急救護係

２階　　地区隊長　　　　　　　通報連絡係

初期消火係

避難誘導係

応急救護係

３階　　地区隊長　　　　　　　通報連絡係

初期消火係

避難誘導係

応急救護係

| 通報連絡係 | ・ 火災時の任務：消防機関への通報及び通報の確認、館内への非常放送並びに指示命令の伝達、関係者への連絡 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の組織編成：通報連絡係は､情報収集担当として編成する。 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の任務：テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 ・ 震災時の任務：震災時は、テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| --- | --- |
| 初期消火係 | ・ 火災時の任務：出火場所への急行、消火器等による初期消火。 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の組織編成：初期消火係は点検担当として編成する。 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の任務：担当区域の転倒、落下防止措置を講ずる。 ・ 震災時の任務：震災時は、電気、ガス等の安全措置及び避難通路、出口の確保を行う。 |
| 避難誘導係 | ・ 火災、震災時の任務：出火時における避難者の誘導、負傷者及び逃げ遅れ者の確認、非常口の開放並びに開放の確認と物品の除去 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の組織編成：避難誘導係は、火災、震災時と同様の編成とする。 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の任務：本部の指揮により、避難誘導を行う。 ・ 津波警報発令時の任務：直近の避難場所に避難者を誘導する。（津波避難対象地区） |
| 応急救護係 | ・ 火災、震災時の任務：応急救護所の設置、負傷者に対する応急措置、救急隊との連携、情報の提供 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の組織編成：応急救護係は、火災、震災時と同様の編成とする。 ・ 南海トラフ地震臨時情報等発令時の任務：危険箇所の補強、整備を行う。 |

別表５

これは例のため実際の事業所の平面図を添付し避難経路を示して下さい

避　難　経　路　図

１　　　階

食　堂

展　示　場

（受信）

事務室

（ポンプ室）

受付

２　　　階

社 長 室

倉　庫

設 計 室

会 議 室

消火器

屋内消火栓（ポンプ室・ボックス）

自動火災報知設備（受信機・発信機）

吊り下げはしご

緩降機

別表６

緊急連絡先一覧表

|  | 役 職 | 氏 名 | 連 絡 先 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |